curso de cerrajeria

APERTURAS CRUCIFORMES

1°  opción

cruciforme de arrimar

Como primer paso, para realizar una apertura en este modelo    ,debemos retirar el  bocallave .

Con este tipo de sistemas ,cuando  tengamos que realizar  una apertura por perdida de la llave, pasaremos

Directamente a romper la cerradura.

Realizaremos el primer agujero por arriba del ojo de llave, este deberá estar justo en el centro.

Será conveniente    realizar la primer cavidad, con una mecha chica  para luego agrandar con otras de mayo-

Mayores dimensiones( aplicando este procedimiento  llegamos mas rápido al lugar deseado )

cerradura cruciforme con cilindro multipunto

romperemos con la mecha en este lugar

Dicho cavidad deberá ser de una línea ,en lo posible lo mas derecha posible  ,la idea de este método será

Llegar  hasta la estrella del mecanismo ,la cual  es la que traba directamente al pasador.

LUGAR QUE DEBERA ENTRAR LA MECHA

Una vez que lo hallamos realizado ,con la ayuda de una linterna  miramos hacia el interior buscando visualizar

Los dientes del pasador.

Si  no lo llegaran a distinguir ,  esto se deberá por la simple razón que de que la mecha perforo  parte del pasador .

Pueden llegar  a ver toda la zona plateada, pero se guiaran  por los dientes de la corredera.

Ahora con la ayuda de un destornillador ,lo introducimos   hasta chocar con  el  pasador.

Una vez que estemos  en posición  chocaremos con los dientes del mismo ,corriendo  para el lado de la apertura

ROMPIENDO LA ESTRELLA LIBERAMOS AL PASADOR

# ESTARA OCULTA  ENTRE EL OJO DE LLAVE Y EL PASADOR

cruciforme de embutir

1°  opción

Recordemos que este cerrojo se encontrara alojado dentro de la puerta como una simple cerradura.

comencemos.

Para realizar este tipo de aperturas tendremos que hacer un agujero justo arriba del cilindro, como si fuese

un modelo     arrimar. .Una vez que tengamos realizado dicho orificio ,con la ayuda de una linterna  pasaremos

a mirar dentro su  interior, paso fundamental ante de  realizar cualquier tipo de  manipulación.

Lo que necesitamos hallar adentro  , será la ubicación del puente, si no lo logramos verlo debemos realizar ,

otro agujero de   mayor diámetro para que nos permita tener una mejor  visualización.

Cuando lo hallamos ubicado simplemente tendremos que  levantarlo para que destrabe el sistema del pasador,,

antes de bajarlo con el mismo destornillador ,lo correremos hacia su interior.

.

## Cerrojo de embutir                             lugar donde deberemos romper la caja

### Si  por falta de experiencia no pueden llegar  a realizar este tipo de apertura, aplicaremos los métodos

aprendidos con anterioridad.

Antes de llegar a este paso

1-ganzuado

2-entrar por arriba del cilindro

3-rotura de los pernos

4-rotura total o parcial de cilindro

.